Cortelazzi  Gianni                                   Spurgo Usato

Agente di Commercio                                       Tel.: 335 – 82.62.940

internet.www.spurgousato.it ………………………… e.mail.: info@spurgousato.it

| SCHEDA ATTREZZATURE USATE |  |
| --- | --- |
| AUTOTELAIO Marca e Tipo SCANIA R 114 LB Anno immatricol. 2002; KM. 520.780; ASSI 3 ASSI; PASSO 4.100 mm; P.T.T. 260 Q.LI. |
| ## Altre note ed accessori # (Motore- condizioni ecc.) DELL’ AUTOTELAIO : | EURO 3 (3° asse sterzante Retronic) Meccanica autotelaio in ordine collaudo Pure Cabina in buone condizioni Telecamera Retromarcia Lunghezza 8.810 mm. …….. Portata 9.500 KG. |
| ************************ | *********************************************************** |
| ATTREZZATURA “Spurgo” tipo SPURGO Cappellotto |  |
| ANNO di Costruzione | 2002 |
| ADEGUATA a nuove Norme | GIA’ ADEGUATA A NUOVE NORME (Collaudo triennale cisterna scade 2026) |
| PRESA DI FORZA Tipo | TOTALE INTEGRALE (trasmissione ai gruppi meccanica dietro cabina)) |
| CISTERNA (tipo materiale) | ACCIAIO INOX aisi 304 fiorettato |
| CAPACITA’ Totale LT. | LT. 12.200 totale cisterna fanghi |
| SERBATOIO ACQUA Tipo | Serbatoi laterali in acciaio inox da lt. 3.800 acqua |
| DECOMPRESSORE Vuoto | WITTING Gardner Denver Aqualine (da 35.000 lt.min) |
| Accessori di Aspirazione | NASPONE INOX superiore di aspirazione con braccio telescopico ecc. e rotazione a 280° con tubo da 100 mm. |
| POMPA ACQUA | URACA 716 (da 280 lt.min. e 210 bar) |
| POMPA VOLUMETRICA | A LOBI BELLIN da 1.400 lt.min. |
| NASPO Posteriore | Posteriore fisso al fondo in acciaio inox con guidatubo automatico e con tubo da 1” |
| NASPO Laterale | IDRAULICO in acciao inox con guidatubo automatico e sistema di sbandieramento laterale e con tubo da 1/2" |
| FLUSSAGGIO Interno | SI |
| CHIUSURA del Fondo Post. | Totalmente IDRAULICA |
| RADIOCOMANDO | SI MULTIFUNZIONE IMET |
| Altre note ed accessori DELL’ ATTREZZATURA : | ATTREZZATURA in OTTIME CONDIZIONI e comunque… Prima della consegna verrà effettuato un controllo generale e con sostituzione olio presa di forza pompa acqua ecc. |
| Disponibilità di consegna : IMMEDIATA Condizioni Generali : OTTIME |  |

N.B. IL CONTENUTO  della presente scheda tecnica è puramente INDICATIVO

NON CI SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI e/o IMPRECISIONI sui dati riportati